Zkušební úloha bude zadána formou zadaného rozpočtu a požadavků na funkčnost počítače. Základní požadavky:

- Vybrat vhodné kompoenty dle zadaného rozpočtu a požadavků

- Vysvětlit důvody volby komponent

- Zvládnout sestavit počtíač z vybraných komponent

- Zvládnout nainstalovat operační systém a ovladače

- Zvládnout nastavit BIOS a optimalizovat výkon počítače

Ukázková úloha:

Navrhněte počítač pro běžnou kancelářskou práci s internetem a multimédii. Rozpočet na komponenty je 15 000 Kč. Počítač by měl mít dostatečný výkon pro plynulý chod základních kancelářských aplikací (např. Word, Excel, PowerPoint), prohlížení web. Stránek a přehrávání multimediálního obsahu. Vysvětlete důvod volby.

Ukázka řešení:

- Procesor: Intel Core i3-12100F

- Základní deska: MSI B660M-A DDR4 Micro ATX

- Paměť RAM: Kingston Fury Beast 16 GB (2x8 GB) DDR4-3200MHz CL16

- Grafická karta: Gigabyte GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

- Úložiště: Kingston A2000 500 GB M.2 NVMe SSD + Seagate Barracuda 2TB HDD

- Napájecí zdroj: Corsair CV 550 80+ Bronze 550W.

- Operační systém: Microsoft Windows 11 Home

Další možné kroky:

- Sestavení PC z vybraných komponent

- Instalace operačního systému a ovladačů

- Nastavení BIOSu a optimalizace výkonu počítače

- Prezentace sestaveného počítače a jeho funkcí

Úloha 2

Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- Základní principy fungování počítače a jeho komponent (procesor, základní deska, paměť RAM, grafická karta, úložiště, napájecí zdroj atd.)

- Běžné problémy s hardware a jejich příčiny

- Diagnostické nástroje a jejich použití

- Postupy řešení běžných problémů s hardwarem

- Upgrade komponent hardwaru

- Kompatibilita komponent

- Identifikace a diagnostika závad hardwaru

- Použití diagnostických nástrojů

- Řešení běžných problémů s hardwarem

- Provádění upgradu komponent hardwaru

Obecná charakteristika zkušební úlohy

Diagnostika a řešení problémů s hardwarem. Zkušební úloha bude simulovat situaci, kdy uživatel počítače narazí na problém s hardwaem. Základní požadavky:

- Identifikovat a diagnostikovat závadu

- Využít diagnostické nástroje

- Řešit problém

- V případě potřeby navrhnout upgrade komponent hardwaru

Ukázková úloha:

Uživatel si stěžuje, že se počítač nespouští. Po zapnutí se zobrazí pouze černá obrazovka.

Ukázka řešení:

- Identifikace a diagnostika závady:

  - Zkontrolujte, zda je počítač správně zapojen do zásuvky

  - Zkontrolujte, zda se ventilátory otáčejí, zda se počítač zahřívá

  - Zkuste resetovat BIOS

  - Pokud problém přetrvává, použijte diagnostický nástroj pro testování paměti RAM, procesoru a základní desky

- Řešení problému:

  - Pokud je vadná paměť RAM, vyměnte ji

  - Pokud je vadný procesor, vyměnte ho

  - Pokud je vadná základní deska, vyměnte ji

- Upgrade komponent hardwaru:

  - Analyzujte výkon počítače, pokud je výkon nedostatečný, zvažte upgrade komponent hardwaru jako je procesor, RAM, grafická karta

  - Navrhněte vhodné komponenty dle zadaného rozpočtu a požadavků

Diagnostické nástroje: např. MemTest86+, CPU-Z, GPU-Z

# Architektura počítačů

- Základní konstrukce počítačů, procesory (schéma, instrukční sady, principy zrychlování činnosti procesorů), základní deska a sběrnicová architektura (schéma, typy sběrnic), rozhraní (paralelní, sériová)

Von Neumannova architektura

- sdílená paměť pro data i programy (jednodušší design, ale tzv. úzké hrdlo)

Harvardova architektura

- oddělené paměti pro programy a data -> rychlejší zpracování, protože CPU může číst instrukce a data současně

Tranzistory

- základní stavební bloky všech moderních elektronických zařízení

- bipolární

  - rychlé spínání

  - vhodné pro aplikace vyžadující velký výkon

  - použité v digitálních i analogových obvodech

- unipolární

  - JFET, MOSFET

  - vyšší vstupní impendance, vhodné pro integrované obvody

  - MOSFET populární pro výrobu mikroprocesorů a pamětí díky své škálovatelnosti

Integrované obvody

- kulminace miniaturizace elektronických komponent

- výroba velmi složitých obvodů na malém prostoru

- klasifikace podle počtu tranzistorů (od jednoduchých TTL logických obvodů po složité mikroprocesory s miliony tranzistorů)

Klasifikace počítačů

- podle způsobu zpracování dat

  - digitální

    - manipulují s diskrétními hodnotami (výpočty, zpracování textu, složité algoritmické úlohy)

    - většina dnešních pc

  - analogové

    - k reprezentaci informací používají nepřetržité fyzikální veličiny

    - modelování a simulace procesů (elektrické signály, aerodynamické toky)

  - hybridní

    - kombinace prvků digitálních a analogových pc

    - využití tam, kde je potřeba rychlé zpracování analogových signálů a následné digitální výpočty (medicínské přístroje, automatizace)

- podle velikosti a výkonu

  - superpočítače

    - extrémně výkonné, velmi složité výpočty (kryptografie, simulace jaderných reakcí, …)

    - schopnost provádět kvadriliony operací za sekundu

  - mainframe počítače

    - velké pc, používané v podnikovém prostředí pro masivní zpracování transakcí (bankovní systémy)

  - minipočítače

    - menší a levnější, stále velmi výkonné (škola, laboratoř, …)

  - mikropočítače

    - osobní počítače, nejběžnější

- podle účelu použití

  - všeobecné účely

  - speciální

Počítač

- procesor (CPU)

- paměť (ROM, RAM)

- úložiště (HDD, SSD)

- základní deska - slouží jako hlavní komunikační hub spojující všechny komponenty

- vstupní a výstupní zařízení

Procesor

- složený z ALU (aritmeticko-logická jednotka), řídící jednotky (interpretuje instrukce z paměti a řídí ostatní části procesoru), registrů a vyrovnávacích pamětí (cache)

- instrukční sada je soubor příkazů, které procesor rozumí a umí provést

  - RISC (Reduced Instruction Set Computing) vs CISC (Complex) architektury

- princip zrychlování: pipelining (rozklad výpočetních úkolů na menší, které jsou zpracovány paralelně), paralelizace (využití více jader procesoru pro souběžné zpracování úkolů), predikce větvení (předpovídání cest výpočtů pro minimalizaci čekací doby)

- součásti

  - řadič - Control Unit (CU) - koordinace činností na základě instrukcí z paměti, jak a jaké operace mají být provedeny

  - exekuční jednotka - ALU a Floating Point Unit (FPU), která zrychluje výpočty které vyžadují vysokou přesnost (Věda, grafika)

  - registry - malé, rychlé úložiště přímo v procesoru, které uchovává data a instrukce pro aktuální operace. Např. vstupní data pro ALU nebo instrukce pro řadič

- výkon procesoru

  - Taktovací frekvence - GHz (vyšší frekvence = více cyklů za sekundu = rychlejší zpracování instrukcí)

  - Počet jader - více jader = více instrukcí provedeno paralelně = zvýšení výkonu při multitaskingu

  - Velikost cache paměti - více cache = procesor uchová více často používaných dat = snížení doby čekání na data z pomalejší hlavní paměti

- rozdělení procesorů

  - podle architektury (RISC x CISC

  - podle použití (desktop, server, mobil)

  - podle výrobce (Intel, AMD, ARM Holdings pro mobily)

Základní deska

- poskytuje fyzické a elektrické propojení mezi komponentami počítače

- motherboard

- sloty pro CPU, RAM, rozšiřující sloty (PCI, PCIe, AGP), napájecí konektory a konektory pro periferie, čipová sada (řídí komunikaci), pevné disky (SATA, M.2 rozhraní), externí porty (USB, HDMI, Ethernet), zdroj napájení

- typy sběrnic

  - systémová

    - propojuje CPU s hlavní pamětí (RAM)

    - Front Side Bus - spojení procesoru a RAM severním mostem

    - QuickPath InterConnect, HyperTransport - modernější technologie sběrnic, vyšší přenosové rychlosti a efektivnější komunikace

  - rozšiřující

    - umožňuje propojení dalších komponent (grafické, síťové karty)

  - sériové a paralelní

    - komunikace s externími zařízeními (pevný disk, myš)

    - paralelní přenáší více bitů dat současně po více vodičích (připojení tiskáren v minulosti)

    - sériová přenáší data sekvenčně bit po bitu. Jednoduchost, schopnost efektivně přenášet data ve větší vzdálenosti bez rušení

  - synchronní - synchronizují přenos dat s hodinovým signálem - data jsou přenášena v pravidelných intervalech

  - asynchronní - používají start a stop bity k označení začátku a konce přenosu (užitečné tam, kde se rychlosti komponent mohou lišit)

  - interní procesorová sběrnice - zodpovědná za přenos dat mezi procesorem a cache nebo ALU (rychlost a efektivita procesoru)

  - periferní

    - PC BUS, ISA, VL Bus - starší typy sběrnic pro připojení rozšiřujících karet a externích zařízení

    - Peripheral Component Interconnect (PCI), AGP (Accelerated Graphics Port), PCI Express - připojení grafických karet, SSD, síťových karet…

- čipová sada

  - MCH - Memory Controller Hub (Northbridge) - komunikace mezi procesorem, grafickými kartami a RAM (v moderních systémech integrováno do procesoru)

  - ICH (I/O Controller Hub) (Southbridge) - řídí vstupní a výstupní operace včetně připojení pevných disků, USB atd.

- BIOS - Basic Input/Output System - firmware, který inicializuje a testuje hardware počítače při spuštění, poskytuje rozhraní pro nastavení systému, nachází se na paměťovém čipu a spouští operační systém z pevného disku nebo jiného média

- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) - moderní náhrada BIOSu, intuitivnější, lepší bezpečnost a větší pevné disky

Rozhraní

- paralelní

  - přenáší více bitů dat současně po více vodičích

  - rychlejší na krátké vzdálenosti, ale má problémy s rušením a synchronizací

  - např. tiskárenský port a paralelní ATA

- sériové

  - přenáší data bit po bitu po jednom komunikačním kanálu

  - efektivnější na dlouhé vzdálenosti, méně náchylný k rušení

  - USB, SATA, Thunderbolt

Instrukční sada

- týká se procesoru

- Instruction Set Architecture

- základní rozhraní mezi hardware a software, definice instrukcí a operací s nimiž procesor může manipulovat

- ISA zahrnuje

  - množina instrukcí procesoru (aritmetické, logické, kontrola toku)

  - obecný popis principů procesoru (jak procesor pracuje, model programování, typ dat…)

  - seznam dostupných mechanismů (informace o registrech, adresovacích módech atd)

- CISC - Complex, snižují počet instrukcí potřebných pro program, ale instrukce jsou složitější (více úkonů najednou)

- RISC - Reduced, jednodušší instrukce vykonávané rychleji

- Post-RISC - moderní procesory, kombinace obou přístupů

- příklady architektur

  - x86 - bud 32 bitů instrukční sady nebo 64 bitů

  - ARM - nízká spotřeba energie, princip RISC, mobilní zařízení

Konstrukční aspekty návrhu mikroarchitektury

- zvýšení efektivity a výkonu procesorů

- pipelining - více instrukcí zpracováno současně (rozdělení procesu na několik fází)

- superskalární architektura - několik exekučních jednotek (opět paralelní zpracování)

- multiprocessing - více procesorů nebo jader v jednom procesoru (bud více fyzických CPU nebo operační systém distribuující úlohy mezi jádra)

- branch prediction - minimalizace zpoždění způsobeného instrukce if-else

- out-of-order execution - zpracování instrukcí v jiném pořadí, než jak byly načteny

- cache - rychlá ale malá paměť v procesoru, ukládá kopie často používaných dat, rozdělena do úrovní (L1.L2.L3)

- Paměti (rozdělení, technologie, parametry, princip činnosti), pevné a optické disky (technologie, čtení/zápis dat, kódování, logická a fyzická struktura, RAID)

Rozdělení pamětí

- volatilní - RAM (Random Access Memory) - uchovává data pouze při zapnutém napájení

- nevolatilní

  - ROM (Read-Only Memory), SSD (Solid State Drive), flash paměti

  - Programmable ROM, Erasable PROM, Electrically EPROM, Flash

také se dělí na

- primární (RAM, ROM)

- sekundární (HDD, SSD, SSHD)

- terciální (magnetické pásky, optické disky)

Technologie

- DRAM (Dynamic RAM)

  - volatilní paměť používaná pro hlavní paměť, vyžaduje pravidelné obnovování

  - uchovává bity dat v malých kondenzátorech, které se postupně vybíjejí a musí být obnovovány

- SRAM (Static RAM)

  - rychlejší a dražší, používaná pro cache procesoru

  - uchovává bity dat pomocí přepínání stavů tranzistorů, nevyžaduje obnovování

- flash paměti

  - nevolatilní, USB, SSD, paměťové karty

  - uchovává data změnou elektrického stavu v izolovaných paměťových buňkách

Parametry

- kapacita (množství dat, která lze uložit)

- přístupový čas (doba potřebná k načtení nebo zápisu dat)

- rychlost čtení/zápisu

Pevné a optické disky

- HDD - Hard Disk Drive

  - ukládání dat na magnetický disk, data čtena a zapisována pomocí pohyblivých hlav

  - čtení - zapisovací hlava magnetizuje povrch disku pro ukládání dat, čtení hlava detekuje změny magnetického pole pro čtení dat

  - používají se různé formy kódování pro efektivní ukládání dat, např. Non-Return to Zero, Run-Lenght Limited (platí i pro SSD)

- SSD - Solid State Drive

  - ukládání dat do flash paměťových čipů, rychlejší a odolnější vůči otřesům než HDD

  - data jsou zapisována změnou náboje v tranzistorech

- optické disky

  - CD, DVD, Blu-ray, data ukládána pomocí laserové technologie

  - laser vytváří malé prohlubně (pity) pro zápis dat, při čtení laser odrazí od povrchu disku a detekuje změny v obrazu

  - data kódována do formátu, který umožňuje přesné čtení laserem

Správa paměti

- statické přidělování - pevně stanovená velikost paměťových oblastí - neefektivní

- dynamické přidělování - dynamicky se mění velikost oblastí podle potřeb programů a dat

  - segmentace - paměť rozdělena na logické segmenty různých velikostí

  - stránkování - paměť rozdělena na velké bloky (stránky)

Ochrana paměti

- zajištění, že procesy nebudou náhodně nebo úmyslně přistupovat k paměti, která jim nepatří

- předcházení poškození dat a systémovým chybám

- stránkové tabulky s oprávněními

- virtuální paměť - odděluje fyzickou pamět od adresového prostoru viditelného pro aplikace a procesy, což umožňuje lepší kontrolu přístupu a zabezpečení

Paměťové moduly (sloty v motherboard)

- SIMM - Single In-line Memory Module - konektory na jedné straně

- DIMM - Dual In-line Memory Module - oddělené elektrické kontakty na obou stranách modulu

- Small Outline Dual In-line Memory Module

Trendy

- HMC - Hybrid Memory Cude

- ReRAM - Resistive, změna elektrického odporu pro ukládní dat

- MRAM - Magnetoresistive - kombinuje výhody SRAM, DRAM a flash

- PCM - Phase Change Memory - změna fází materiálu (krystalický -> amorfní)

- 3D XPoint

Fyzická struktura pevných disků

- Longitudinal Magnetic Recording - starší technologie, magnetické částice na disku jsou orientovány paralelně s povrchem (náraz na fyzikální limity s narůstající hustotou záznamu)

- Perpendicular Magnetic Recording - orientuje magnetické částice kolmo k povrchu disku -> vyšší hustota záznamu, zvýšení kapacity disku bez zvětšování fyzických rozměrů disku

- techniky záznamu - starší Frequency a Modified Frequency Modulation

  - novější Run Lenght Limited - zvyšuje hustotu záznamu optimalizací intervalů mezi změnami magnetického pole (umožňuje ukládat více dat na stejný prostor)

- Rozhraní

  - Enhanced Small Device Interface (ESDI)

  - Integrated Drive Electronics/AT Attachment - standard připojení CD k počítačové základní desce

  - SATA (Serial ATA) - současný standard, vysoká propustnost, nahradil IDE díky lepšímu výkonu, rychlosti, jednodušší kabeláži

  - U2, M2 formáty pro SSD, které podporují SATA i NVMe protokoly

  - SCSI (Small Computer System Interface), SAS (Serial Attached SCSI) - připojení pevných disků, skenerů, tiskáren

- Standardy pro komunikaci

  - AHCI - rozhraní pro SATA disky, podporuje hot swapping (Advanced Host Controller Interface)

  - NVMe (Non-Volatile Memory Express) - protokol pro SSD s vysokou propustností, rychlé čtení a zápis dat oproti AHCI/SATA

- Virtuální disky - soubory, které emulují fyzické disky pro virtualizační software

  - mohou být umístěny na HDD, SSD nebo síťových úložištích

  - umožňují vytváření a správu virtuálních strojů bez nutnosti fyzického hardware

Logická struktura pevných disků

- organizace, ukládání a přístup k datům

- metody adresace

  - CHS (Cylinder-Head-Sector) - kombinace válce, hlavy a sektoru, omezená kapacita adresování kvůli fyzickému rozložení disku

  - LBA (Logical Block Addressing) - přiřazuje každému bloku na disku unikátní číslo

- souborový systém (jak jsou data na disku organizována)

  - NTFS (New Technology File System) - Windows, velké objemy, rozsáhlá oprávnění a šifrování

  - ext4 - standard pro Linux, podporuje velké soubory a objemy

  - APFS (Apple File System) - robustní integrita dat

  - FAT32/exFAT - velká kompatibilita mezi různými operačními systémy (vhodné pro externí disky)

- RAID (Redundant Array of Independent Disks)

  - umožňuje kombinovat více pevných disků do jednoho logického svazku

  - účel: zlepšení výkonu, zvýšení odolnosti pro selhání

  - úrovně:

    - RAID 0 (striping) - rovnoměrné rozdělení dat mezi disky (+ výkon)

    - RAID 1 (mirroring) - duplikace dat na dva disky (+ spolehlivost)

    - RAID 5 (striping with parity) - rozdělení dat mezi 3+ disků, kompromis mezi výkonem, kapacitou a spolehlivostí

    - RAID 10 (striping and mirroring) - výhody všech předchozích