Ukázková úloha: řešení obvodu stejnosměrného proudu

Zadání:

Vyřeště následující obvod postupně pomocí těchto metod:

- Vyřešte obvod pouze za pomoci 1 a 2 Kirchhoffova zákona

- Vyřešte obvod za pomoci metody smyčkových proudů

- Vyřešte obvod za pomoci metody uzlových napětí

- Vyřešte obvod za pomoci metody lineární superpozice

Za vyřešení obvodu se považuje, že spočítáte správné proudy ve všech větvích obvodu. K řešení soustav rovnic můžete použít dovolený software

E) vyřešte proud procházející rezistorem R2 pomocí Théveninovy poučky

F) vyřešte proud procházející resitorem R3 pomocí Nortonovy poučky

Hodnoty součástek:

R1 = 20 Ohmů

R2 = 35 Ohmů

R3 = 50 Ohmů

R4 = 60 Ohmů

R5 = 70 Ohmů

R6 = 80 Ohmů

U1 = 22 V

U5 = 25 V

U6 = 30 V