# Logické obvody

- Základ všech číslicových zařízení pracujících se signálem

- Signály mají hodnotu buď 1 nebo 0

- Každá hodnota napětí je přiřazena buď k logické 1 (8-24V) nebo 0 (0-5V)

- Úroveň napětí se nikdy nesmí vyskytovat v zakázaném pásmu (5-8V)

- Signál nabývá logického stavu na vstupu a na výstupu (pouze jedna hodnota)

- Fyzická realizace logických funkcí, které popisují vztahy mezi logickými proměnnými. Určení stavu na výstupu logického obvodu je vázáno na logické stavy vstupů.

## Hradlo

- Základní prvek pro vytváření kombinačních funkcí

- Realizuje některou ze základních kombinačních logických funkcí

- Má jeden nebo více vstupů a jeden výstup

- Logický stav na výstupu je kombinací vstupních logických hodnot

- Vstupy se označují písmeny ze začátku abecedy, výstupy písmeny z konce abecedy

# Základní logické funkce

## Invertor NOT

- Nejjednodušší, často využívaná logická funkce (logická negace)

- Obvod realizující negaci (invertor) pracuje pouze s jedním vstupem. Na výstupu invertoru je vždy opačná logická hodnota než na vstupu.

- Stavy logických vstupů a výstupů jsou zapsány v pravdivostní tabulce. Invertory obsahuje např. integrovaný obvod CMOS 4069 (6x invertor)

## Logický součet OR

- Obvod realizující funkci logického součtu se nazývá logický obvod OR

- Pracuje min se dvěma vstupy, na kterých se může objevit logická hodnota 0 nebo 1

- Stavy na výstupu v závislosti na logických stavech vstupů popisuje pravdivostní tabulka

- Pro logický stav platí, že pokud je alespoň na jednom výstupu log 1, bude i na výstupu log 1.

## Logický součin AND

- Logický obvod realizující funkci logického součinu

- Logický stav výstupu je vázán na logické stavy vstupů

- Pro obvod AND platí, že pokud je na některém ze vstupů log 0, je i na výstupu logická 0

## Negace logického součtu NOR

- Stav na výstupu je vázán na logické stavy vstupů, vždy však platí, že na výstupu je inverzní logický stav než u obvodu OR.

- Příklad: pokud je u obvodu OR na obou vstupech log. 0, je na výstupu také log. 0, u obvodu NOR je to však obráceně, tj. log 1.

Negace logického součinu NAND

- Stav výstupu je vždy inverzní než je tomu při stejném stavu vstupů u obvodu typu AND

1. Navrhněte logický obvod realizující funkci f(x1,x2,x3,x4)=K(0,1,2,4,6,7,8,(10,14,15)) 
a) Pomocí hradel NAND 
b) Pomocí hradel NOR 
c) Pomocí hradel s otevřeným kolektorem 
d) Pomocí multiplexoru 4 
e) Pomocí multiplexoru 3 
f) Pomocí multiplexoru 2 a zjednodušte 
g) Pomocí dekodéru 4x16 
h) Pomocí dekodéru 3x8 

2. Minimalizujte pomocí Quin-McCluskyho metody a výsledek zkontrolujte pomocí K. map 
a) f1(x1,x2,x3,x4)=D(3,4,5,7,9,11,12,13) 
b) f2(x1,x2,x3,x4,x5)=D(31,30,29,25,22,20,17,16,15,11,(8,7,4,3,0)) 

3. Proveďte skupinovou minimalizaci 
f1(x1,x2,x3,x4)=D(1,6,7,9,11,14,15) 
f2(x1,x2,x3,x4)=D(4,5,6,7,10,12,13,14,15) 
f3(x1,x2,x3,x4)=D(1,4,5,9,10,11,12,13,14,15) 
a) Pomocí K. map 
b) Pomocí Quin-McCluskyho metody 

4. Navrhněte logický obvod se vstupními poměnými x1,x2,x3,x4,x5 který bude mít na výstupu y = 1 jen tehdy, pokud na vstupu bude sudý počet jedniček 

5. Vytvořte násobičku a sčítačku pro dvoumístná celá čísla x0x1 a y0y1 ve dvojkové číselné soustavě. Obvod bude mít 5 vstupů - dva vstupy na jedno číslo, dva vstupy na druhé a jeden vstup na přepínání jestli se má obvod chovat jako sčítačka nebo jako násobička a 4 výstupy 

6. Navrhněte kombinační obvod pro dvě trojmístná dvojková čísla x1,x2,x3 a y1,y2,y3 (obvod má šest vstupních proměnných x1,x2,x3, y1,y2,y3 a tři výstupní proměnné p1p2p3) tak, aby proměnná p1 měla hodnotu 1 právě tehdy když X&gt;=Y, proměnná p2 měla hodnotu právě tehdy, pokud X=Y, proměnná p3 měla hodnotu 1 právě tehdy pokud X