Obecná charakteristika zkušební úlohy

Navrhněte lokální školní síť, která je situována ve dvou navzájem oddělených budovách s rozdílnými veřejnými IP adresami. Z budovy A je potřeba používat služby stejné sítě (1–4) jako v budově B a naopak: tiskárny, sdílená úložiště etc. Určete rozdělení subnetů s podmínkou minimalizace celkového IP rozsahu pro jednotlivé VLAN. Nakreslete schéma sítě a definujte potřebné síťové prvky a jejich funkcionality, které zapojení umožní včetně základních bezpečnostních funkcí.

Ukázková úloha

Uvažujte následující parametry IP rozsahů:

1. VLAN Management: IP rozsah pro management IT technologií

a. Budova A: 120 hostů

b. Bodova B: 20 hostů

2. VLAN Učitelé: podsíť pro učitele a jejich potřebné technologie

a. Budova A: min. 120 hostů

b. Budova B: min. 120 hostů

3. VLAN Device: podsíť pro pevná zařízení ve správě školy – tzv. počítačové učebny

a. Budova A: min. 68 hostů

b. Budova B: min. 31 hostů

4. VLAN MDevice: podsíť pro mobilní zařízení ve správě školy – tzv. mobilní učebny

a. Budova A: min. 150 hostů

b. Budova B: min. 69 hostů

5. VLAN Zaměstnanci: podsíť pro technické zaměstnance – uklízečky, kuchařky, školníci (min. 25 hostů v každé budově)

6. VLAN Žáci: podsíť pro žákovská zařízení

a. Budova A: 635 žáků

b. Budova B: 220 žáků

7. VLAN Hosté: podsíť pro případné návštěvy typu ČSI/přednášející/volby atp. (min. 18 hostů v každé budově)

Požadavky na odevzdání

Odevzdává se:

 výčet aktivních prvků s potřebnými funkcionalitami a návrhy bezpečnostních politik

 schéma sítí

 tabulka rozvržení IP rozsahů

### 1. Rozvržení IP rozsahů a Subnetting

Pro návrh lokální školní sítě je nezbytné efektivně rozvrhnout IP rozsahy pro jednotlivé VLANy tak, aby bylo minimalizováno plýtvání adresami, ale zároveň bylo zajištěno dostatečné množství adres pro všechny hosty. Použijeme masku sítě tak, aby odpovídala počtu požadovaných hostů ve VLANě.

### IP adresy a Subnet Masky

Každá zařízení ve vaší síti potřebuje jedinečnou IP adresu, aby byla schopna komunikovat s ostatními zařízeními. Subnet maska určuje, jaká část IP adresy reprezentuje síťovou adresu a jaká část hostitelskou adresu. Subnet maska tedy pomáhá definovat rozsah adres dostupných pro zařízení v dané podsíti.

IP adresa (Internet Protocol address) je unikátní adresa, která identifikuje zařízení na síti internetu nebo lokální síti. IP adresy používané v současné síti (IPv4) jsou zapsány ve formátu čtyř číselných bloků, oddělených tečkami.

IPv4 adresa se skládá ze čtyř bajtů (čtyř číselných skupin), každý bajt má rozsah od 0 do 255. Toto rozmezí je dáno 8 bity (jeden bajt), které mohou nabývat hodnoty 0 nebo 1, takže (2^8 = 256) možností (0-255).

Příklad: 192.168.1.1 - Každá ze čtyř částí (nazývané oktety) může být číslo mezi 0 a 255.

Subnet maska určuje, která část IP adresy reprezentuje síťovou část a která část je určena pro hostitelská zařízení (zařízení v síti). To umožňuje rozdělení sítě na menší podsítě.

Příklad subnet masky: 255.255.255.0 neboli 24 - 255 v subnet masce reprezentuje, že daný oktet je plně vyhrazen pro adresaci sítě. - 0 znamená, že oktet je plně vyhrazen pro adresaci hostitelů (zařízení v síti).

Když použijeme IP adresu 192.168.1.1 s subnet maskou 255.255.255.0, znamená to:  192.168.1 je síťová část (všechna zařízení v této podsíti budou mít tuto část společnou). Poslední číslo (1) je specifické pro konkrétní zařízení v této podsíti.

V organizaci můžete mít různé podsítě pro různé oddělení. Například oddělení IT může být na podsíti 192.168.1.0/24, zatímco marketingové oddělení na 192.168.2.0/24. Subnet maska 24 (tj. 255.255.255.0) pro obě tyto sítě znamená, že první tři oktety určují síť a poslední oktet (0-255) může být použit pro adresování až 254 zařízení (0 je rezervováno pro síťovou adresu a 255 pro broadcast).

#### Příklad rozdělení:

Předpokládejme, že máte IP adresu 192.168.10.0/24 pro jednu z vašich podsítí (VLAN). Tento formát '/24' značí, že prvních 24 bitů adresy určuje síťovou část adresy a zbývající 8 bitů je určeno pro hostitelská zařízení.

- Síťová adresa (první adresa v rozsahu) je 192.168.10.0

- Broadcast adresa (poslední adresa v rozsahu) je 192.168.10.255

- Adresy dostupné pro zařízení jsou 192.168.10.1 až 192.168.10.254

Pokud potřebujete podsíť s menším počtem zařízení, můžete použít menší subnet, například /26, což znamená, že 26 bitů je pro síť a 6 bitů pro hosty. To poskytuje 64 adres (2^6), z nichž 62 je použitelných pro zařízení (odčítáme síťovou a broadcast adresu).

### Použití v různých VLAN

V případě vaší školní sítě máte různé VLAN pro různé potřeby a rozdělujete je do různých podsítí s vhodnými subnet maskami. Každá VLAN má svou vlastní IP adresu, což zjednodušuje správu sítě, bezpečnost a segmentaci provozu.

Například:

- VLAN Učitelé může mít podsíť 192.168.10.0/24 pro budovu A a 192.168.20.0/24 pro budovu B, kde každá podsíť poskytuje dostatek adres pro 254 hostů (i když reálně potřebujete méně).

#### Jak to pomáhá v praxi?

- Segmentace a bezpečnost: Každá VLAN je izolovaná od ostatních, což znamená, že provoz mezi oddělenými odděleními (např. mezi učiteli a žáky) může být kontrolován a filtrován.

- Efektivní využití adres: Správným výběrem velikosti subnetu (subnet masky) můžete efektivně využít adresní prostor bez plýtvání adresami.

- Správa a škálovatelnost: Organizovaná struktura IP adres a VLAN usnadňuje přidávání nových zařízení a rozšiřování sítě.

#### Rozvržení VLAN a Subnetting

| VLAN | Popis | Počet hostů Budova A | Počet hostů Budova B | Subnet Mask | Předpokládaný Rozsah IP Budova A | Předpokládaný Rozsah IP Budova B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | IT management | 120 | 20 | /25 | 192.168.10.0/25 | 192.168.20.0/27 |
| Učitelé | Technologie pro učitele | 120 | 120 | /25 | 192.168.10.128/25 | 192.168.20.32/25 |
| Device | Pevná zařízení | 68 | 31 | /26 | 192.168.11.0/26 | 192.168.21.0/27 |
| MDevice | Mobilní zařízení | 150 | 69 | /24 | 192.168.12.0/24 | 192.168.22.0/26 |
| Zaměstnanci | Technický personál | 25 | 25 | /27 | 192.168.13.0/27 | 192.168.23.0/27 |
| Žáci | Žákovská zařízení | 635 | 220 | /22 | 192.168.14.0/22 | 192.168.24.0/24 |
| Hosté | Pro návštěvy a akce | 18 | 18 | /27 | 192.168.15.0/27 | 192.168.25.0/27 |

### Výpočet adres v subnetu

Každá IPv4 adresa je 32-bitové číslo, které je obvykle zobrazeno jako čtyři oktety (čtyři číselné skupiny oddělené tečkami, kde každá skupina je v rozsahu 0 až 255). Subnet maska určuje, kolik z těchto bitů je vyhrazeno pro identifikaci sítě a kolik pro adresaci hostů (zařízení v síti).

- Subnet maska /27 znamená, že prvních 27 bitů IP adresy je vyhrazeno pro identifikaci sítě, zatímco posledních 5 bitů je použito pro adresaci hostů.

- Počet možných adres v subnetu je 2^5 = 32.

### Jak se tyto adresy používají?

Z 32 adres v /27 subnetu:

- 1 adresa (0) je vyhrazena jako síťová adresa. Tato adresa identifikuje samotnou síť.

- 1 adresa (31) je vyhrazena jako broadcast adresa. Tato adresa se používá pro odesílání datových paketů všem zařízením na této síti současně.

- Zbývajících 30 adres (1 až 30) je použitelných pro zařízení ve vaší síti.

### Příklad pro VLAN Hosté:

- Budova A:

  - Síťová adresa: 192.168.15.0/27

  - Broadcast adresa: 192.168.15.31

  - Použitelné adresy pro zařízení: 192.168.15.1 až 192.168.15.30

- Budova B:

  - Síťová adresa: 192.168.25.0/27

  - Broadcast adresa: 192.168.25.31

  - Použitelné adresy pro zařízení: 192.168.25.1 až 192.168.25.30

### 2. Aktivní prvky sítě a jejich funkce

#### Potřebné Síťové Prvky

- Routery - Připojení obou budov k internetu a mezi sebou; budou zajišťovat routing mezi VLANami.

- Switches - L3 switche pro interní routing mezi VLANami a L2 switche pro připojení koncových zařízení.

- Firewall - Zajištění bezpečnosti sítě, filtrování provozu, VPN pro vzdálený přístup a další bezpečnostní politiky.

- Access Pointy - Pro bezdrátový přístup v obou budovách, zvlášť pro VLAN MDevice a Hosté.

#### Bezpečnostní Politiky

- ACL (Access Control Lists) - Omezení přístupu mezi VLANami dle potřeby.

- VPN - Zabezpečený vzdálený přístup pro administrátory a učitele.

- Antivirus a Anti-Malware - Na všech zařízeních ve správě školy.

- SSID izolace pro Hosty - Omezení přístupu hostujících zařízení k interním zdrojům.

### 3. Schéma Sítě

Představte si jednoduché síťové schéma rozdělené na dvě budovy, spojené skrze zabezpečené linky (např. VPN nebo dedikovaná linka). Každá budova má vlastní router a firewall, které jsou propojeny přes L3 switche k distribuci internetu a interního provozu do jednotlivých VLANů, které jsou rozděleny do různých podsítí. Každá VLAN má přístup ke sdíleným službám (tiskárny, úložiště) díky pravidlům v L3 switchech.

Internet

|

Router - Firewall

|        |

L3 Switch ------ L2 Switch --- Koncová zařízení (PCs, tiskárny)

|

Access Points (WiFi pro různé VLANy)

Toto schéma a rozvržení IP adres a VLAN by mělo odpovídat požadavkům na flexibilitu, rozšiřitelnost a bezpečnost školní sítě.